# 项目框架

系统级视角：两块控制器怎么分工、硬件怎么连、软件怎么分层、数据怎么流、怎么部署。

相关文档：软件结构 · 串口协议

## 1. 系统总览

移动底盘 + 六轴机械臂 + 深度相机 + 2D 激光雷达 + 麦克风阵列。

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  RK3566  ·  Linux + ROS 2  ·  4×A55 @1.8GHz / 0.8 TOPS NPU    │
│                                                               │
│   SLAM 建图定位    Nav2 路径规划    YOLO+RKNN 视觉    Vosk 语音  │
│   任务状态机       日志与监控       故障上报                     │
└───────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                            │ UART 921600 8N1
                            │ 下行：速度 / 关节 / 使能 / 参数 / 升级
                            │ 上行：里程计 / 关节 / 状态 / 事件
┌───────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
                            │
│  STM32F103RCT6 · FreeRTOS · 72MHz / 48KB RAM / 256KB Flash    │
│                                                               │
│   电机 PID 闭环    编码器测速    六轴关节插补    安全保护        │
│   协议解析         故障检测      看门狗                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │                    │                    │
   电机驱动 + 编码器     舵机总线            电源 / IMU

### 为什么分成两块

|  | RK3566 | STM32F103RCT6 |
| --- | --- | --- |
| 任务性质 | 计算密集、可容忍几十~几百毫秒延迟 | 简单但要求微秒级确定性 |
| 失效后果 | 功能降级，可重启恢复 | 电机失控 |
| 调度 | 分时操作系统，抖动毫秒级 | FreeRTOS 抢占式，抖动微秒级 |
| 算力 | 4 核 + NPU | 72MHz，48KB RAM |

核心判断：Linux 是分时系统，控制环路的时序无法保证；而 SLAM、视觉推理、语音又只有 Linux 能承载。所以按实时性等级切分，而不是按"哪个更强"切分。

MCU 侧还承担最后一道保护：通信断流 200 ms 主动停车。这条不能放在 Host 侧，因为 Host 正是可能出故障的那一端。

## 2. 硬件拓扑

7.4V 电池（2S，5C）
 ├──► 降压 5V/3A ──► RK3566
 ├──► 降压 5V/10A ─► 舵机（**独立一路**，六轴同时动作瞬时电流可达 10A）
 └──► 电机驱动板 ──► 四路电机（含编码器）
                        │ PWM + 编码器
                     STM32F103RCT6
                        ├── UART ◄──► RK3566
                        ├── 六路 GPIO ──► 六轴 PWM 舵机（软件 PWM）
                        ├── ADC ──► 电池分压监测
                        └── I2C ──► IMU

RK3566
 ├── USB ──► 深度相机
 ├── USB ──► 麦克风阵列
 └── UART/USB ──► 2D 激光雷达

接线约束：

1. 所有设备必须共地，否则串口出现随机乱码——这是板间通信第一大坑。

2. 舵机独立供电，与大电流电机分开走线，必要时加磁环。共电源会导致 RK3566 欠压重启。

3. 串口线远离电机动力线，必要时用屏蔽线。

## 3. 软件分层

### 3.1 RK3566 侧

| 层 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | robot_task | 任务状态机，编排导航、抓取、语音 |
| 功能层 | robot_vision robot_arm robot_speech | 视觉推理、机械臂解算、语音识别 |
| 中间件 | Nav2 / SLAM Toolbox / TF2 | 开箱组件，只做配置与集成 |
| 桥接层 | robot_base | ROS 2 话题 ↔ 串口帧，是唯一的硬件边界 |
| 系统层 | systemd / 日志 / 监控 | 进程托管、日志轮转、资源监控 |

关键约束：只有 robot_base 和 robot_arm 知道串口的存在。上层节点只跟 ROS 2 接口打交道，这样任何节点都可以在 PC 上跑仿真、录包回放。

### 3.2 STM32 侧

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  main.c       HAL 初始化 → 外设 → osKernelStart│
├──────────────────────────────────────────────┤
│  tasks        control / motion / proto /     │
│               report / app                   │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  control      电机 PID、编码器测速、PWM 输出  │
│  motion       六轴轨迹插补、限位与奇异检查     │
│  protocol     帧解析、组帧、CRC、序号去重      │
│  safety       通信超时、过流、故障码管理       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  bsp          UART / PWM / TIM / ADC / EXTI  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  FreeRTOS     内核、队列、信号量、任务通知     │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  HAL          STM32 HAL（CubeMX 生成）        │
└──────────────────────────────────────────────┘

分层规则：上层可以调下层，下层不许回调上层。protocol.c 只依赖 shared/，不依赖 HAL 和 FreeRTOS——这样它能在 PC 上用 gcc 单独编译测试。

为什么用 FreeRTOS 而不是裸机主循环：裸机方案里所有事情挤在一个循环，靠标志位分时，任何一处阻塞都会拖慢整个系统。项目里有 5 类节奏完全不同的逻辑（1 ms 控制、10 ms 插补、事件驱动的协议、20 ms 上报、按需的任务状态机），用 RTOS 按优先级调度比手工排时间片清晰得多，也更容易在面试里讲清楚每个模块的时序保证。

代价：中断优先级配置错了会随机 HardFault（见软件结构 · 并发），栈溢出比裸机难查。所以规范里对中断和栈有硬性要求。

#### 固件目录与职责

| 目录 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 00_Config | 编译期开关、板级常量 | 无 |
| 01_APP | 任务编排、命令处理函数、故障策略、上报节奏 | Service、Platform |
| 02_Service | 可复用功能：按键手势、麦轮运动学、六轴限位、串口协议实现 | Platform、Middleware |
| 03_Platform | 稳定接口：platform_* 设备/OS 契约，以及通用算法（环形缓冲、CRC、滤波） | 无（只定义） |
| 04_Impl | 把 03 的契约落到具体实现：HAL 适配、FreeRTOS 适配、板级设备实例化 | HAL、FreeRTOS、BSP |
| 05_Middlewares | 与产品契约相关的中间件：串口协议表与编解码 | 03 的 platform_common + CRC |
| 06_BSP | 具体芯片/模块驱动：双 PWM 电机、软件 PWM 舵机、ADC、GPIO | Platform 的 platform_mcu（不直接碰 HAL） |
| 07_Toolchain / 08_Vender / 99_Utils | 工具链、厂商参考代码、通用宏与工具 | 无 |

依赖只向下：01_APP → 02_Service → 03_Platform → 04_Impl → 06_BSP。app 里不允许出现 HAL_*、FreeRTOS.h、寄存器名；service 里不允许包含板级头文件。

例外只有一个，而且是结构性的：06_BSP 的驱动通过 03_Platform/platform_mcu 的 platform_* 接口访问外设，而 platform_mcu 只是对 04_Impl/impl_*_wrap 的薄转发。所以物理调用链在 04_Impl 与 06_BSP 之间折返一次：impl_bsp_motor → bsp_motor_dual_pwm → platform_pwm_set_duty → impl_pwm_set_duty_wrap → HAL。这样 BSP 不直接依赖 HAL 句柄，换 MCU 时只改 impl_mcu。逐文件的检查结果见 M2 架构分层检查。

为什么协议解析在 service 不在 app：解帧、CRC、ACK、SEQ 去重是协议的实现，不是业务逻辑。换一个上位机或换一个应用，这套通信行为要原样复用；放在 service_proto 后，app 只需注册"收到 SET_ENABLE 干什么"，协议本身可以在 PC 上用内存管道单测。协议表本身（命令字、负载长度、故障码）再下沉到 05_Middlewares/protocol，由固件、上位机和测试共享同一份定义。

当前任务划分：

| 任务 | 周期 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| appComm | 10 ms 或 UART RX 事件 | 协议解析与分发、ACK、故障判定、周期上报；唯一发送串口数据的任务 |
| appCtrl | 10 ms | 按键采样、底盘超时停车与占空比输出、里程计积分 |
| defaultTask | 1 s | 启动 app 后的空转任务（CubeMX 生成） |

上位机链路：USART3 + DMA 循环缓冲，半满/全满/空闲三个中断都只做"搬运到环形缓冲 + 唤醒任务"，解析在任务里完成——中断里不做协议处理，避免长中断影响控制环。

## 4. 关键数据流

### 4.1 启动流程

上电
 └─► bootloader
      ├─ 检查 RTC 备份寄存器是否等于升级 magic
      │   ├─ 是 → 进入 DFU 模式，等待升级帧
      │   └─ 否 ↓
      └─ 校验 APP 栈顶指针合法性（必须落在 RAM 范围）
           ├─ 非法 → 停在 DFU 模式
           └─ 合法 → 关中断、复位外设、设 MSP、跳转 APP

APP 启动后由 systemd（RK3566 侧）拉起 ROS 2 节点，顺序为：串口桥接 → 定位/建图 → 导航 → 视觉 → 任务。

### 4.2 速度控制闭环

Nav2 / 遥控
   │ /cmd_vel (50Hz)
   ▼
base_bridge ──差分运动学──► 左右轮速
   │
   ├─ 组帧 SET_VELOCITY ──► 串口 ──► STM32
   │                                   │ control_task 1ms：读编码器、算 PID、更新 PWM
   │                                   │
   │ /odom  ◄── REPORT_ODOM (50Hz) ◄───┘
   ▼
定位 / 里程计融合

时间预算（STM32 侧，按下表的任务优先级排布）：

| 任务 | 周期 | 单次预算 | 超时的表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| control_task 编码器采样 + 速度环 PID | 1 ms | < 100 µs | 电流环抖动、电机啸叫 |
| motion_task 关节插补 + 限位检查 | 10 ms | < 500 µs | 轨迹不平滑、关节顿挫 |
| proto_task 帧解析 | 事件驱动 | < 20 µs / 帧 | 指令延迟 |
| report_task 状态上报组帧 | 20 ms | < 200 µs | 上位机数据过期 |
| app_task 状态机、参数、故障处理 | 事件驱动 | 不限 | 响应变慢，但不影响控制 |

1 ms 控制周期是硬指标：control_task 用 vTaskDelayUntil 保证周期，优先级设为最高。其余任务即使卡住，也不会影响控制环——这正是用 RTOS 的意义。

急停不走任务：急停按钮接 EXTI 中断，中断里直接关闭 PWM 输出，不等任何任务调度。任务层的状态机只负责后续的故障上报与恢复。安全动作不能排队。

### 4.3 一次抓取

语音/界面 ──► 意图解析 ──► task_manager
                              │
                              ├─ action: NavigateToPose ──► Nav2 ──► 到达
                              │
                              ├─ 相机取图 ──► YOLO/RKNN ──► 目标框 + 深度
                              │
                              ├─ TF2: camera → arm_base（手眼标定结果）
                              │
                              ├─ 逆运动学 ──► 六关节角（含限位/奇异/碰撞检查）
                              │
                              ├─ SET_ARM_JOINTS ──► STM32 插补执行
                              │
                              ├─ 夹爪闭合 ──► 位置+电流双判据校验
                              │
                              └─ 失败 → 按类型重试或上报

状态机与失败分类见软件结构。

### 4.4 固件升级

APP 收到 OTA 指令（CMD 0x20~0x24）
   └─► 写 RTC 备份寄存器 magic ──► NVIC_SystemReset()
         └─► bootloader 读 magic
              ├─ 是 → DFU：接收数据 → 写 Flash → 校验整包 CRC → 跳转
              └─ 校验失败 → 保留旧镜像，上报

细节见串口协议 · 升级命令段。

## 5. 部署与运行

| 项目 | 做法 |
| --- | --- |
| 进程托管 | systemd，Restart=always + WatchdogSec=10 |
| 启动顺序 | After= 控制依赖，避免节点起来找不到串口/地图 |
| 日志 | 分级写文件 + logrotate 轮转，防止写满 SD 卡 |
| 版本追溯 | git describe 编进二进制，启动时打印 |
| 配置 | 参数放 config/，地图放 robot_bringup/maps/，均入版本库 |

为什么用 systemd 而不是自己 fork：自动重启、启动依赖、日志统一、看门狗、资源限制，全部内置。自己写守护进程这些都要重造，且容易出错。

## 6. 构建体系

| 部分 | 工具 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 包 | colcon + ament_cmake | install/ 下的可执行文件 |
| STM32 固件 | CMake + arm-none-eabi | .elf / .bin / .hex |
| 交叉编译 | 工具链文件指定 sysroot | aarch64 二进制 |
| 模型 | Python 脚本 | .onnx → .rknn |

交叉编译的关键：sysroot 必须来自目标板本身（拷贝板上的 /usr/lib、/usr/include），否则编译通过、上板报 GLIBC_2.xx not found。

产物不入库（.gitignore 已覆盖），构建脚本放 scripts/。