# 软件结构

模块级视角：包怎么划分、接口怎么定、状态机怎么转、并发怎么管、错误怎么处理。

相关文档：项目框架 · 串口协议 · 编码规范

## 1. 仓库分层

firmware/
├── bootloader/   独立工程，只做三件事：判断跳转、接收升级、写 Flash
├── app/          主固件
└── shared/       两端共用：协议、CRC、故障码定义

ros2_ws/src/
├── robot_bringup/   launch + 参数 + 地图 + URDF
├── robot_base/      串口桥接、里程计
├── robot_arm/       关节控制、逆解、轨迹
├── robot_vision/    YOLO/RKNN 推理、目标定位
├── robot_speech/    Vosk 识别、意图解析
└── robot_task/      任务状态机（纯逻辑，可在 x86 单测）

shared/ 存在的理由：bootloader 和 app 都要做 CRC 校验和帧解析。复制两份的话，改了一边忘了另一边，升级时校验失败的概率会变成必然。宁可多一层目录，也不要有两份实现。

robot_task 独立成包的理由：状态机是纯逻辑，输入是事件、输出是动作，不依赖硬件。这样它能在 PC 上跑单元测试——这是整个项目唯一能做完整单测的部分，价值很高。

## 2. ROS 2 包划分

| 包 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| robot_bringup | 启动编排、参数、地图 | 全部 |
| robot_base | /cmd_vel ↔ 串口；串口 → /odom | 无（只依赖 rclcpp + serial） |
| robot_arm | 关节目标下发、逆解、抓取序列 | KDL / TRAC-IK |
| robot_vision | 图像 → 检测框 → 3D 坐标 | OpenCV、RKNN runtime |
| robot_speech | 音频 → 文本 → 意图 | Vosk |
| robot_task | 任务编排、状态机 | 仅接口，不依赖实现 |

依赖方向必须是单向的：robot_task 依赖其他包的接口，其他包不依赖 robot_task。否则会形成环，编译顺序和测试都会出问题。

## 3. 接口定义

### 3.1 话题

| 话题 | 类型 | 频率 | QoS |
| --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 50 Hz | RELIABLE |
| /odom | nav_msgs/Odometry | 50 Hz | RELIABLE |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | 10 Hz | BEST_EFFORT |
| /camera/color/image_raw | sensor_msgs/Image | 30 Hz | BEST_EFFORT |
| /joint_states | sensor_msgs/JointState | 20 Hz | RELIABLE |
| /detections | vision_msgs/Detection2DArray | 10 Hz | BEST_EFFORT |
| /robot_status | 自定义 RobotStatus | 10 Hz | RELIABLE |
| /system_event | 自定义 SystemEvent | 事件触发 | RELIABLE |

QoS 的选择理由：

• 传感器数据用 BEST_EFFORT——宁可丢帧也不要堆积延迟，堆积会导致"看着正常但实际延迟 2 秒"。

• 控制与状态用 RELIABLE——丢一条速度指令可能让底盘动作不连续。

• 注意 QoS 兼容性是有方向的：发布 BEST_EFFORT + 订阅 RELIABLE 收不到任何数据，且 ros2 topic list 照常显示，非常难发现。

### 3.2 服务

| 服务 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /set_enable | std_srvs/SetBool | 使能 / 失能底盘与机械臂 |
| /clear_fault | 自定义 | 清除故障码（条件未消失时拒绝） |
| /get_version | 自定义 | 返回 app / bootloader 版本与 git hash |

### 3.3 动作

| 动作 | goal | feedback | result |
| --- | --- | --- | --- |
| /grasp | 目标类别、可选指定位姿 | 阶段、进度百分比 | 成功 / 失败原因码 |

导航直接用 Nav2 的 NavigateToPose，不重新定义。

为什么抓取用动作而不是服务：抓取是长任务（几秒到十几秒），需要反馈阶段让上层显示进度，需要能中途取消（比如用户喊停）。服务是阻塞的一问一答，做不了这两件事。

## 4. STM32 模块划分

| 模块 | 文件 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | main.c | HAL 初始化、外设初始化、osKernelStart() | 全部 |
| 任务 | app_freertos.c（CubeMX 生成的 freertos.c） | 创建五个任务与队列、挂接任务函数 | FreeRTOS |
| 协议 | shared/protocol.c | 帧解析、组帧、CRC | 无（纯 C） |
| 电机 | motor.c | PWM 输出、编码器读取、PID | bsp |
| 关节 | servo.c | 舵机总线指令、插补 | bsp |
| 安全 | safety.c | 超时、过流、限位、急停 | motor, servo |
| 故障 | fault.c | 故障码置位/清除/上报 | 无 |
| BSP | bsp_*.c | UART / TIM / ADC / EXTI 封装 | HAL |

约定：protocol.c、fault.c 和整个 shared/ 不允许 #include "stm32f4xx_hal.h"。这条约束保证了它们能在 PC 上编译和测试。

## 5. 状态机

### 5.1 任务状态机（robot_task）

┌────────┐
        │  IDLE  │◄─────────────────────────┐
        └───┬────┘                          │
            │ 收到抓取任务                   │
        ┌───▼─────┐  失败(可重试)            │
        │NAVIGATE │──────────┐              │
        └───┬─────┘          │              │
            │ 到达            │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │ DETECT  │──────────┤              │
        └───┬─────┘          │              │
            │ 找到目标         │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │  PLAN   │──────────┤              │
        └───┬─────┘          │              │
            │ 有解             │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │APPROACH │──────────┤              │
        └───┬─────┘          │              │
            │ 到预抓取点       │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │ DESCEND │──────────┤              │
        └───┬─────┘          │              │
            │                 │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │  CLOSE  │──────────┤              │
        └───┬─────┘  没夹住   │              │
            │ 确认夹持         │              │
        ┌───▼─────┐          │              │
        │  LIFT   │──────────┤              │
        └───┬─────┘          │              │
        ┌───▼─────┐          ▼              │
        │  PLACE  │────► 重试(≤N次) ────────┤
        └───┬─────┘          │              │
            │                 ▼              │
            └──────────► FAILED ─────────────┘

每个状态必须有三样东西：

1. 超时：如 NAVIGATE 超过 60 s 判失败；

2. 失败原因码：不是布尔值，要能区分 no_target / ik_fail / collision / timeout / not_grasped；

3. 重试策略：不同类型次数不同（没检测到可重拍 2 次；IK 无解要换站位，不原地重试）。

### 5.2 通信状态机（protocol.c）

见串口协议 · 第 9 节。

### 5.3 升级状态机（bootloader）

IDLE ──OTA_BEGIN──► RECEIVING ──OTA_DATA──► RECEIVING
                        │                       │
                        │ OTA_ABORT             │ OTA_END
                        ▼                       ▼
                     ABORTED ◄──校验失败──── VERIFYING
                                                │ 成功
                                                ▼
                                             JUMP

关键约束：OTA_END 时先校验整包 CRC，通过才写"有效标志"。校验失败保留旧镜像并上报，任何时候不能出现两块 flash 都无效的状态。

## 6. 并发与实时性

### 6.1 STM32 侧

FreeRTOS 上跑五个任务，按优先级从高到低：

| 任务 | 优先级 | 周期 | 栈 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| control_task | osPriorityRealtime | 1 ms | 512 B | 读编码器 → PID → 更新 PWM |
| motion_task | osPriorityHigh | 10 ms | 512 B | 六轴插补、限位与奇异检查 |
| proto_task | osPriorityAboveNormal | 事件（任务通知） | 512 B | 帧解析、CRC、序号去重 |
| report_task | osPriorityNormal | 20 ms | 512 B | 组帧上报里程计/关节/状态 |
| app_task | osPriorityLow | 事件（队列） | 768 B | 状态机、参数读写、故障处理 |

为什么是这五层而不是更多：每个任务的节奏差一个数量级，再细分只会增加同步复杂度。通信超时检查放在 control_task 里（1 ms 检查一次，比单独开 10 ms 任务更灵敏）；Flash 写入这类耗时为百毫秒级的操作单独放 app_task 的低优先级里慢慢做，不会抢占控制环。

#### 中断与任务的边界

| 中断 | 抢占优先级 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 急停 EXTI | 最高（0） | 直接关闭 PWM，置标志位；不调用任何 FreeRTOS API |
| 串口 DMA 空闲 | 6 | vTaskNotifyGiveFromISR(proto_task)，仅此 |
| 编码器溢出 | 6 | 计数修正，< 5 µs |
| SysTick | 15（最低） | FreeRTOS 时基 |

中断优先级铁律：凡是调用 xxxFromISR() 的中断，优先级数值必须 ≥ configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY（CubeMX 默认 5，数值越大优先级越低）。把串口中断配成 0 或 1，它会在内核临界区里插进来，破坏队列的链表操作，表现是随机 HardFault —— 这类问题用调试器几乎定位不到，只能靠事前遵守规则。

急停中断之所以配成最高且不碰 RTOS API：它是唯一必须无条件立即执行的路径。

#### ISR 三条铁律

1. 不阻塞：不调用 HAL_Delay、不等待标志位、不用阻塞版 FreeRTOS API（必须用 FromISR 版本）；

2. 不分配内存：不用 pvPortMalloc；

3. 不打印：printf 底层是阻塞的，会把中断拖到毫秒级。

耗时逻辑（协议解析、Flash 写入）一律丢给任务，中断里只做"通知"。

#### 任务实现约束

• 周期任务用 vTaskDelayUntil，不用 vTaskDelay——后者按"执行完之后再等 N ms"计时，会累积漂移；

• 任务间共享的变量（如目标速度）用临界区或原子操作保护，不要靠"反正写入是原子的"赌；

• 开 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = 2，在 vApplicationStackOverflowHook 里置故障码并停电机；调试期用 uxTaskGetStackHighWaterMark() 核对余量；

• 任务、队列、信号量在初始化阶段一次性创建，运行期不再增删。

### 6.2 RK3566 侧

| 节点 | 执行器 | 回调组 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| base_bridge | 单线程 | 默认 | 50Hz，耗时短 |
| vision_detector | 多线程 | ReentrantCallbackGroup | 推理耗时，不能阻塞其他回调 |
| task_manager | 多线程 | ReentrantCallbackGroup | 会同步调用其他服务 |

已知陷阱：在 MutuallyExclusiveCallbackGroup 里同步调用服务，会自锁——客户端占住组等响应，服务端回调永远进不来。表现为节点卡死但 CPU 不高，ros2 node info 看不出问题。

### 6.3 时间预算（RK3566）

| 环节 | 目标 |
| --- | --- |
| 推理（单帧） | ≤ 50 ms |
| 检测 → 抓取指令下发 | ≤ 100 ms |
| /cmd_vel → 串口发出 | ≤ 5 ms |

## 7. 错误处理与降级

### 7.1 分层

| 层 | 检测方式 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 过流、过压、编码器异常 | 该轴停止，置故障码 |
| 通信 | CRC 错误率、超时计数、心跳 | 重发 → 降频 → 停车 |
| 应用 | 节点心跳、资源水位、业务校验 | 告警、重启节点、中止任务 |
| 系统 | dmesg、coredump、磁盘 | 记录、自动重启、告警 |

### 7.2 降级策略

| 故障 | 降级行为 |
| --- | --- |
| 视觉节点失效 | 禁止抓取任务，导航继续可用 |
| 语音节点失效 | 界面/遥控接管，不影响运动 |
| 定位丢失 | 停止导航，原地等待或请求人工 |
| 通信超时 | 底盘停车，机械臂保持位置 |
| 电池低压 | 禁止新任务，引导返回充电位 |

原则：局部失效不扩散。 视觉挂了不该影响机器人走路，这是分层带来的直接好处。

### 7.3 故障码

定义见串口协议 · 第 8 节。分 WARN / ERROR / FATAL 三级：

• WARN：记录上报，继续运行但受限

• ERROR：停止对应子系统，其他部分继续

• FATAL：全部停止，必须人工清除

## 8. 参数管理

| 参数类型 | 存放位置 | 生效方式 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 节点参数 | robot_bringup/config/*.yaml | 启动时加载，ros2 param set 可热改 |
| 标定结果 | config/calibration/*.yaml | 启动加载，含设备序列号与日期 |
| MCU 运行参数 | STM32 Flash（SET_PARAM 写入） | 立即生效，掉电保留 |
| 编译期常量 | shared/config.h | 重新编译 |

规则：任何会影响行为的数字都不许硬编码在业务代码里。标定文件必须写明设备序列号和标定日期——换了相机还用旧标定，是视觉抓取项目里最隐蔽的错误来源。