# 串口通信协议 v1

RK3566（Host）↔ STM32F103RCT6（MCU）之间的应用层协议。

• 状态：v1 草稿，实现中

• 变更规则：任何改动同时修改本文档与两端代码，在同一个提交里

## 1. 物理层

| 项目 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | UART | 3.3V TTL，TX↔RX 交叉，必须共地 |
| 帧格式 | 8N1 | 8 数据位、无校验、1 停止位 |
| 波特率 | 115200（调试）/ 921600（正式） | 先用 115200 调通，稳定后再提 |
| 流控 | 无 | 靠应用层重发保证可靠 |
| 角色 | RK3566 = Host，STM32 = MCU | Host 主导指令下发，MCU 周期上报 |

为什么先 115200：波特率越高，线长和干扰越敏感。调试阶段报文短、频率低，115200 足够；等协议逻辑验证完再提速，能把"协议 bug"和"信号完整性 bug"分开排查。

## 2. 帧格式

偏移   0      1      2      3      4      5 .. 2+LEN   3+LEN  4+LEN
     ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬──────┬──────┐
     │ 0xAA │ 0x55 │ LEN  │ CMD  │ SEQ  │  PAYLOAD  │ CRC_L│ CRC_H│
     └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴──────┘
      帧头1   帧头2   长度   命令   序号    负载(N)      CRC16 小端

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HEAD | 2 | 固定 0xAA 0x55，用于在字节流中定位帧起点 |
| LEN | 1 | CMD + SEQ + PAYLOAD 的总字节数，即 2 + N。不含帧头和 CRC |
| CMD | 1 | 命令字，见第 5 节 |
| SEQ | 1 | 序号，0~255 循环，用于应答匹配与去重 |
| PAYLOAD | N | 负载，0 ≤ N ≤ 64 |
| CRC16 | 2 | 对 LEN + CMD + SEQ + PAYLOAD 计算，小端存放（低字节在前） |

总帧长 = 5 + LEN，最短 7 字节（空负载，如 ESTOP），最长 71 字节（负载 64 字节）。

### 为什么没有帧尾

帧尾（如 0x55AA）不携带额外信息——CRC 已经能判定帧的有效性，长度字段已经能定界。多一个帧尾只会增加字节数和出错面。帧头用双字节是为了在字节流里可靠地重新同步；一旦同步上，靠 LEN 就够了。

### LEN 的合法范围

2 ≤ LEN ≤ 66（CMD 1 + SEQ 1 + PAYLOAD 0~64）。下限是 2 而不是 3：ESTOP 没有负载，LEN = 02，把下限写成 3 会让急停帧被当成非法帧丢弃。超出范围的帧直接丢弃并回到等待帧头状态——这能挡掉大部分因错位导致的连锁解析错误。

## 3. 数值编码

| 类型 | 编码 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 线速度 | int16，单位 mm/s | ±32.767 m/s |
| 角速度 | int16，单位 mrad/s | ±32.767 rad/s（±1877 °/s） |
| 关节角度 | int16，单位 0.01° | ±327.67° |
| 位置 | int32，单位 mm | ±2147 km |
| 电池电压 | uint16，单位 mV | 0~65.5 V |
| 温度 | int8，单位 °C | -128~127 |
| PID 参数 | int32，实际值 ×1000 | — |

统一用小端序（低字节在前）。两颗芯片都是小端，理论上可以直接内存拷贝，但不要依赖这一点——显式按字节序列化和反序列化，代码才能在 PC 上跑单元测试。

为什么用定点数而不是 float：

1. 两端浮点实现可能有细微差异（虽然都是 IEEE754，但除法舍入在某些编译器优化下会不同）；

2. 传输体积小，解析快；

3. 定点数的精度是确定的，调试时看报文就能直接换算，不用手算浮点。

## 4. 命令字分配

| 区间 | 用途 |
| --- | --- |
| 0x01 ~ 0x3F | 下行命令（Host → MCU） |
| 0x80 ~ 0xBF | 对应命令的应答，值为 CMD ¦ 0x80 |
| 0xC0 ~ 0xFF | 主动上报（MCU → Host） |

## 5. 命令定义

### 5.1 下行命令

| CMD | 名称 | PAYLOAD | 长度 | 周期 | 需 ACK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | SET_VELOCITY | int16 v (mm/s), int16 w (mrad/s) | 4 | 50 Hz | 否 |
| 0x02 | SET_ARM_JOINTS | 6 × int16 目标角 (0.01°) | 12 | 按需 | 否 |
| 0x03 | SET_GRIPPER | uint8 action (0=张开 1=闭合), uint8 force (0~100) | 2 | 按需 | 是 |
| 0x04 | SET_ENABLE | uint8 (0=失能 1=使能) | 1 | 按需 | 是 |
| 0x05 | SET_PARAM | uint8 id, int32 value | 5 | 按需 | 是 |
| 0x06 | ESTOP | 无 | 0 | 事件 | 是 |
| 0x07 | CLEAR_FAULT | uint16 code（0xFFFF = 清除全部） | 2 | 事件 | 是 |

SET_VELOCITY 不需要 ACK：它 50Hz 周期发送，下一帧自然就是重传，加 ACK 只会让带宽和状态机复杂化。可靠性由"超时停车"保证，而不是由重传保证。

SET_ENABLE / SET_PARAM / ESTOP 需要 ACK：这些是状态变更，丢了会出问题（比如失能指令丢了，机器人还在动）。

### 5.2 应答

CMD = 原CMD | 0x80

| 字节 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | uint8 被应答的 SEQ |
| 1 | uint8 结果码 |

结果码：

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 成功 |
| 0x01 | 参数越界 |
| 0x02 | 当前状态不允许（如未使能时下发给关节） |
| 0x03 | 未知命令字 |
| 0x04 | 执行失败（如关节超限） |

### 5.3 主动上报

| CMD | 名称 | PAYLOAD | 长度 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xC1 | REPORT_ODOM | int32 x_mm, int32 y_mm, int16 theta (0.01°), int16 vl (mm/s), int16 vr (mm/s) | 14 | 50 Hz |
| 0xC2 | REPORT_ARM | 6 × int16 实际角 (0.01°), int16 夹爪位置, uint8 夹爪状态 (0=张开 1=夹持 2=夹空) | 15 | 20 Hz |
| 0xC3 | REPORT_STATUS | uint8 状态字, uint16 故障码, uint16 电池 mV, int8 温度, uint16 最大调度抖动 µs | 8 | 10 Hz |
| 0xC4 | REPORT_EVENT | uint16 故障码, uint32 时间戳 ms | 6 | 事件触发 |
| 0xC5 | REPORT_HEARTBEAT | uint8 状态, uint16 运行计数 | 3 | 10 Hz |

REPORT_EVENT 只在事件发生时发一次（故障产生、清除、模式切换）。周期性数据不要用它，否则 Host 侧要去重。事件帧丢了怎么办：Host 侧靠 REPORT_STATUS 里的当前故障码兜底，所以事件帧本身不需要重传——状态是权威的，事件只是通知。这是一个刻意设计。

状态字节（REPORT_STATUS 第 0 字节、REPORT_HEARTBEAT 第 0 字节，定义在 protocol_def.h）：

| 值 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | INIT | 上电初始化，尚未进入控制 |
| 1 | IDLE | 已就绪，未使能，电机不出力 |
| 2 | MANUAL | 已使能，接受 Host / 按键的运动指令 |
| 3 | AUTO | 预留：由 MCU 内部任务自主运动 |
| 4 | ESTOP | 急停锁定，需 CLEAR_FAULT 后重新使能 |
| 5 | FAULT | 有故障码锁存，具体码见第 8 节 |

状态与故障码分开：状态表示"现在能不能动"，故障码表示"为什么不能动"。Host 不需要从状态字反推故障类型。

### 5.4 参数表（SET_PARAM 的 id）

| id | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 轮距 | mm |
| 0x02 | 轮径 | mm |
| 0x03~0x05 | 左轮 PID Kp/Ki/Kd | ×1000 |
| 0x06~0x08 | 右轮 PID Kp/Ki/Kd | ×1000 |
| 0x10 | 控制指令超时 | ms |
| 0x11 | 最大线速度 | mm/s |
| 0x12 | 最大角速度 | mrad/s |

参数写入立即生效并写 EEPROM/Flash，掉电保留。写入前必须校验范围，越界返回 0x01 而不是静默截断——静默截断会导致调参时"改了没反应"，非常难查。

## 6. CRC16

算法：CRC-16/CCITT-FALSE

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 多项式 | 0x1021 |
| 初值 | 0xFFFF |
| 输入反射 | 否 |
| 输出反射 | 否 |
| 结果异或 | 0x0000 |
| 校验值 | 对 ASCII "123456789" 计算结果为 0x29B1 |

计算范围：从 LEN 字节开始，到 PAYLOAD 最后一个字节（含）。不含帧头，不含 CRC 自身。

### 参考实现（C，逐位法，够快且不占表空间）

uint16_t crc16_ccitt(const uint8_t *data, uint16_t len)
{
    uint16_t crc = 0xFFFF;
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;
        for (uint8_t b = 0; b < 8; b++) {
            if (crc & 0x8000)
                crc = (uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021);
            else
                crc = (uint16_t)(crc << 1);
        }
    }
    return crc;
}

### 参考实现（Python，用于 PC 端单元测试和对拍）

def crc16_ccitt(data: bytes) -> int:
    crc = 0xFFFF
    for byte in data:
        crc ^= byte << 8
        for _ in range(8):
            crc = ((crc << 1) ^ 0x1021) & 0xFFFF if crc & 0x8000 else (crc << 1) & 0xFFFF
    return crc

两面必须用同一份实现验证过测试向量（见第 10 节）再联调。CRC 对不上是联调第一大坑，先把这一步单独验证掉。

## 7. 通信时序与超时

| 项目 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 速度指令周期 | 20 ms | Host 每 20 ms 发一帧 SET_VELOCITY |
| 控制指令超时 | 200 ms | MCU 超过此时长未收到有效 SET_VELOCITY → 主动停车 |
| 关键命令 ACK 超时 | 200 ms | 未收到应答则重发 |
| 重发次数上限 | 3 次 | 超过则上报 0x0202 |
| 心跳周期 | 100 ms | MCU → Host |
| Host 心跳超时 | 500 ms | 判定 MCU 失联 |
| CRC 连续错误阈值 | 10 帧 | 触发上报 0x0201 |

### 超时停车的设计理由

控制指令断流有几种可能：Host 崩溃、进程卡死、线断了、ROS 节点被 kill。没有任何一种情况下机器人应该继续沿最后一条速度指令跑下去。 所以"收不到新指令就停车"是必须的，不能靠 Host 主动发停车指令——Host 正是可能出问题的那一端。

200 ms 是权衡：太短（如 50 ms）会因为一次丢帧误触发，太长则失控距离过大（0.5 m/s × 0.2 s = 10 cm）。

## 8. 故障码

| 码 | 名称 | 级别 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0101 | 电机过流 | ERROR | 该轮停止，上报 |
| 0x0102 | 编码器异常（跳变/长时间无变化） | ERROR | 该轮停止，上报 |
| 0x0201 | CRC 错误率超限 | WARN | 上报，不停止 |
| 0x0202 | 通信超时 | FATAL | 立即停车，上报 |
| 0x0301 | 关节超限位 | ERROR | 该关节停止 |
| 0x0302 | 关节堵转（电流超限且位置不变） | ERROR | 该关节停止 |
| 0x0303 | 轨迹执行异常 | ERROR | 停止机械臂 |
| 0x0401 | 电池低压 | WARN | 上报，禁止新任务 |
| 0x0402 | 温度过高 | WARN | 上报，降额运行 |
| 0x0501 | 急停触发 | FATAL | 全停 |

级别定义：

• WARN：记录 + 上报，系统继续运行但受限制

• ERROR：停止对应子系统，其他部分继续（如机械臂故障不影响底盘移动）

• FATAL：全部停止，必须人工清除

故障码只置位不清零，直到 Host 发 CLEAR_FAULT 且条件已消失。条件没消失时拒绝清除并返回 0x02——否则会出现"清了又立刻报"的抖动。

REPORT_STATUS 只带一个故障码。多个条件同时成立时按上表的级别仲裁：级别高的顶替级别低的，同级保留先锁存的那个（急停是显式强制覆盖）。所以一个 0x0401（WARN）不会挡住随之而来的 0x0202（FATAL）——被顶替的条件若仍然存在，会在下一次 CLEAR_FAULT 之后重新上报。

## 9. 接收解析

解析器的行为是协议的一部分，具体写法可以不同。

必须满足：

1. 与切分无关：必须能处理任意分块（1 字节、整帧、半帧粘包都行），不能假设一次读到完整帧。

2. 先校验 LEN 再取负载，LEN 不在 [2, 66] 时丢弃，不能越界。

3. CRC 不符只丢弃这一帧，然后继续找下一帧，不能停摆、不能崩溃。

4. 负载里的 AA 55 不能造成错位：帧边界只由 LEN 决定，不能一看到帧头就当新帧开始累加。

5. 50 ms 复位：两个字节间隔超过 50 ms 时，丢弃半帧重新同步（比如收到一半线断了）。

6. 错误帧率高时只上报（0x0201），不断开连接。

本固件的实现（05_Middlewares/protocol/protocol_codec.c）：

• 71 字节重组缓冲区。每次 feed() 把新字节追加进缓冲区，然后从头扫描：找到 AA 55 且 LEN 合法时，一次性计算 CRC 并取出整帧。

• 任何一步失败只丢 1 个字节再重新扫描，所以不需要维护"当前在哪个状态"，也不会被负载里的伪帧头带偏。

• 代价是异常时会对同一段字节重复扫描几遍；帧长 ≤ 71 B、115200 波特率下最多约 10 KB/s，这点开销可以忽略，换来的是唯一的错误路径。

• "最后收到字节的时间"由 service_proto 传入，用于 50 ms 复位；解析器本身不读时钟。

分层位置：

| 位置 | 负责 |
| --- | --- |
| 05_Middlewares/protocol | 协议表（命令字、负载长度、结果码、故障码）、组帧/解帧、CRC、字段读写。纯 C，不依赖 HAL/FreeRTOS，可在 PC 上单测 |
| 02_Service/service_proto | 从 DMA 环形缓冲取字节喂给解析器、分发命令、生成 ACK、SEQ 去重、组上报帧、链路统计 |
| 01_APP/app_robot | 注册每条命令的处理函数，把服务调用翻译成业务动作；按周期决定何时上报 |

把解析放在 service 而不是 app 的理由：解析和应答是协议的实现，不是业务逻辑。放在 service 里，换一个应用仍然复用同一套通信行为；app 只关心"收到 SET_ENABLE 该干什么"，可以用直接调用处理函数的方式做单元测试，不需要构造字节流。

### 关于 SEQ 去重

• 对 SET_VELOCITY：不需要去重。重复执行同一条速度指令无害。

• 对 SET_ENABLE / SET_PARAM：必须去重。记一个"已执行的最大 SEQ"，重复的直接回 ACK 但不执行——否则一次重传会导致参数写两遍 Flash（虽然结果相同，但磨损和耗时都不必要）。

## 10. 测试向量

实现完成后，用这几组固定字节验证解析和 CRC，必须在写业务逻辑之前跑通。

### 10.1 CRC 自检

输入: "123456789" (9 字节 ASCII)
输出: 0x29B1

### 10.2 SET_VELOCITY：v = 300 mm/s，w = 500 mrad/s，SEQ = 1

AA 55 06 01 01 2C 01 F4 01 72 3F
│     │  │  │  │  └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘
│     │  │  │  │     │       │       └─ CRC16 = 0x3F72（小端：72 3F）
│     │  │  │  │     │       └───────── w = 0x01F4 = 500 mrad/s
│     │  │  │  │     └───────────────── v = 0x012C = 300 mm/s
│     │  │  │  └─────────────────────── SEQ = 1
│     │  │  └────────────────────────── CMD = 0x01 SET_VELOCITY
│     │  └───────────────────────────── LEN = 6 = 2 + 4
│     └──────────────────────────────── 帧头
└────────────────────────────────────── 帧头

### 10.3 SET_ENABLE：使能，SEQ = 2

AA 55 03 04 02 01 9F B5

CRC = 0xB59F（小端：9F B5）

### 10.4 ESTOP：空负载，SEQ = 3

AA 55 02 06 03 39 38

CRC = 0x3839（小端：39 38）。注意 LEN = 02，这是最短的合法帧。

### 10.5 校验失败用例

AA 55 06 01 01 2C 01 F4 01 72 30
                                  └─ CRC 故意改错一位，解析器必须丢弃且不崩溃

AA 55 01 01 01 ...      LEN=1 < 2，必须丢弃
AA 55 FF 01 01 ...      LEN=255 > 66，必须丢弃（不得越界写缓冲区）

## 11. 实现检查清单

写完 protocol.c 后逐条自检：

☐ CRC 对 "123456789" 算出 0x29B1

☐ 10.2 / 10.3 / 10.4 三帧能被正确解析出对应字段

☐ 10.5 的错误帧被丢弃，且解析器状态复位、不崩溃

☐ 逐字节喂入与一次性喂入结果一致

☐ 喂入随机字节流 10 分钟不崩溃、不越界

☐ 半帧中断（收到一半后停 100 ms）后能自动恢复

☐ LEN 越界时不写缓冲区

☐ 200 ms 无有效指令时电机输出归零

☐ PC 端单元测试与 MCU 端解析结果一致（同一份测试向量）

前 5 条能过，说明协议层是可靠的，后面的联调问题基本都出在业务逻辑或硬件上，不会互相干扰。