# M2 节点测试报告：串口协议闭环

结论：M2 通过。 协议 v1 在真机上完成"下发 → ACK → 上报"三段闭环，PC 单测全绿，台架可测项 21/21 通过，全程 0 帧 CRC 错误。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试日期 | 2026-10-28 |
| 节点 | M2 串口协议打通（CRC、状态机、测试向量） |
| 版本 | 0.2.0 |
| 代码 | develop @ d4e8951（功能提交 86f6182） |
| 测试执行 | 真机台架 + PC 单测 + 协议模拟器 |

## 1. 概述

M2 的验收目标是串口协议在真机上闭环：上位机按协议 v1 下发命令，MCU 正确解帧、执行、回 ACK，并按周期上报状态；异常帧被丢弃而不是把程序带崩。测试分三层：

| 层 | 内容 | 覆盖 |
| --- | --- | --- |
| L1 | PC 单元测试 | 协议表、编解码、CRC、分发、ACK、去重、运动学、超时、按键 |
| L3 | 真机台架 | 链路、上报频率、使能、速度、断流、急停、清故障、拒绝非法帧 |
| 手动 | 上位机 | 遥测刷新、速度下发、急停按钮 |

测试工具是仓库内的两份代码，不含一次性脚本：

• tools/proto_loop.py：闭环自动测试（--auto / --auto --move / --sim）

• tools/host_gui/：上位机（Qt + pyserial），用于手动验证

通过标准：L1 退出码 0；L3 全部 PASS、0 帧 CRC 错误；只回 ACK 不算通过，必须看到随后的 STATUS/ODOM/EVENT 与命令语义一致。

## 2. 被测对象

### 2.1 固件

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F103RCT6，Cortex-M3，72 MHz |
| RTOS | FreeRTOS（tick 1000 Hz，heap 8192，静态任务） |
| 串口 | USART3（PB10/PB11），115200 8N1，DMA1_Ch3 循环 256 B + IDLE 中断，环形缓冲 256 B |
| 编译 | Keil MDK ARMCC V5.06 update 7，0 Error(s), 0 Warning(s) |
| 尺寸 | Code 35500 B，RO 768 B，RW 516 B，ZI 21164 B |
| 烧录 | J-Link |

配套的 PC 端解析代码在 tools/host_gui/protocol.py，与固件共用同一份协议定义（docs/protocol.md 为唯一契约）。

### 2.2 台架

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 供电 | 7.4 V（2S，5C）电池，接入主电源 |
| 底盘 | 四麦轮 60 mm，减速比 1:90，架空（轮子悬空） |
| 机械臂 | 未接舵机总线 |
| 夹爪 | 未接 |
| 上位机 | Windows 11，CH340 USB-TTL，Python 3 + pyserial |

### 2.3 前提条件

• 电池电压高于 APP_BATTERY_LOW_MV（6.8 V），否则 0x0401 在启动时锁存，MANUAL/IDLE 不可达；

• 串口未被上位机占用（CH340 独占总线，GUI 打开时测试脚本会 PermissionError）；

• 底盘架空后再加 --move。

## 3. 测试结果

### 3.1 L1 单元测试

| 套件 | 覆盖对象 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_protocol_codec.c | 协议表、组帧、解帧、CRC、故障级别表 | 通过 |
| tests/test_service_proto.c | 分发、ACK、SEQ 去重、上报组帧（UART 用内存管道替身） | 通过 |
| tests/test_service_chassis.c | 麦轮解算、200 ms 超时、急停、桥臂使能、里程计 | 通过 |
| tests/test_service_key.c | 短按/长按策略（时间注入） | 通过 |
| tests/test_platform_middleware.c | 环形缓冲、CRC、滤波 | 通过 |
| tools/host_gui/test_protocol.py | 上位机解帧与 CRC | 通过 |

编译选项 -std=c99 -Wall -Wextra，无告警。M2 期间为三个缺陷补了回归用例（见第 4 节 D2/D3/D4）。

### 3.2 L3 协议闭环：静态（--auto）

python tools/proto_loop.py --port COM7 --auto

通过 20 / 失败 0 / 跳过 1，合法帧 388，CRC 错误 0。

跳过项是"断流后轮速归零"——静态模式不下发非零速度，没有可归零的对象。

### 3.3 L3 协议闭环：运动（--auto --move）

python tools/proto_loop.py --port COM7 --auto --move

通过 21 / 失败 0 / 跳过 0，合法帧 384，CRC 错误 0。

| 分组 | 用例 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 链路 | 2 s 内收到 ≥ 10 帧 | 165 帧 |
| 频率 | HEARTBEAT 10 Hz | 19 帧/2 s |
| 频率 | STATUS 10 Hz | 19 帧/2 s |
| 频率 | ODOM 50 Hz | 91 帧/2 s |
| 频率 | ARM 20 Hz | 36 帧/2 s |
| 使能 | SET_ENABLE(1) 有 ACK 且进入 MANUAL | 成功，state=2 |
| 运动 | 200 mm/s 速度指令被执行 | ODOM 峰值 289 mm/s（开环，见 6.1） |
| 安全 | 断流 200 ms → 0x0202 | 事件帧 + STATUS 一致 |
| 安全 | 断流后轮速归零 | vl/vr < 30 mm/s |
| 急停 | ESTOP 有 ACK / 事件帧 0x0501 / state=4 | 三者一致 |
| 清故障 | CLEAR_FAULT 有 ACK，回到 IDLE | 通过 |
| 非法帧 | 未知命令 0x3A | UNKNOWN_CMD |
| 非法帧 | 长度错误的 SET_ENABLE | RANGE |
| 如实失败 | SET_GRIPPER（无硬件） | ACK FAILED |
| 驱动 | SET_ENABLE(0) 有 ACK，失能 | 通过 |
| 链路 | 下行无 CRC 错误 | 0 帧 |

### 3.4 上位机手动验证

tools/host_gui（Qt QPainter 绘制）手动连接 COM7：

• 遥测刷新正常，左右轮速度曲线与 STATUS 磁贴随底盘状态变化；

• 速度滑块下发后轮子按预期转动；

• 急停按钮触发 0x0501，状态磁贴变为急停，需 CLEAR_FAULT 后重新使能。

### 3.5 协议模拟器自检

python tools/proto_loop.py --sim --auto --move

通过 19 / 失败 0 / 跳过 1。跳过的 0x0202 是设计使然：模拟器只把速度归零，不锁存固件侧的通信超时故障，该项必须真机验证。

## 4. 缺陷与修复

M2 联调期间发现并修复 5 个缺陷，全部有复现路径和验证记录。

| 编号 | 现象 | 根因 | 修复 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 闭环脚本约 300 ms 才拿到 ACK，偶发误报"无 ACK" | Windows 上 read(n) 在 timeout>0 时会攒满 n 字节才返回，而 50 Hz 上报流让间隔永远小于超时 | proto_loop.py 改为 timeout=0 + in_waiting 轮询 | ACK 延迟降到约 4 ms |
| D2 | 电池低压锁存 0x0401 后，随后的断流不再上报 0x0202 | app_raise_fault() 已锁存故障码就拒绝新码 | 新增 protocol_fault_severity()，按 WARN/ERROR/FATAL 仲裁，高优先级顶替、同级保留先到 | 真机断流 → 0x0202 通过；L1 增加级别表用例 |
| D3 | 下发速度后轮子不转，ODOM 恒为 0 | bsp_motor_dual_pwm_set_enable() 没有调用者，H 桥一直处于 coast，set_duty 只记录数值 | service_chassis 在使能/失能/急停时同步开关四路桥臂 | 轮子转动；L1 断言四路桥臂状态 |
| D4 | ODOM 速度饱和在 32767 mm/s | platform_motor_get_encoder() 返回累计计数，服务把它当单次增量 | 服务保存 prev_counts 做差 | 实测 289 mm/s（目标 200）；L1 增加"无新计数位置不变"回归 |
| D5 | 里程计距离偏大 8.3%，低压阈值在 7.4 V 电池上误触发 | 轮径按 65 mm 计算（22918 counts/mm）；阈值沿用 3S 的 10.5 V | 轮径改 60 mm（24828 counts/mm）；阈值改 6.8 V（3.4 V/节） | 距离比例正确；MANUAL/IDLE 可达 |

D1 是测试工具的问题，不是固件；但它的价值在于：误报"无 ACK"会掩盖真正的协议缺陷，所以同样按缺陷记录。

## 5. 架构分层检查

针对 01_APP / 02_Service / 05_Middlewares 做了一次依赖扫描，检查是否有跨层直接调用：

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| app / service / middleware 里出现 HAL_*、FreeRTOS.h、寄存器名 | 无（0 处） |
| app / service / middleware 里直接调用 impl_* | 无（0 处） |
| 03_Platform / 04_Impl / 06_BSP 反向调用 app_* / service_* | 无（0 处） |
| CubeMX 生成的头文件（stm32f1xx_hal.h、usart.h 等） | 只出现在 04_Impl/impl_mcu |
| 相对路径 ../ 包含 | 无 |

结论：没有违背分层解耦的跨层调用。以下两处是文档与实际依赖的差异，需要说明而不是修复：

1. 06_BSP 包含了 03_Platform/platform_mcu 的头文件（8 个文件）。实际物理依赖是 06_BSP → platform_mcu（薄转发）→ impl_*_wrap → HAL。platform_mcu 位于 BSP 之下，而 docs/architecture.md 写的单链 03 → 04 → 06 把这一层简化掉了，阅读时容易误解。建议在架构文档里补一句说明。

2. *`01_APP` 直接调用 `platform_bsp_battery/led/buzzer` 与 `platform_os_`**。文档允许 app 依赖 Platform，所以不算违规；但若严格坚持"app 只碰 service"，电池、LED、蜂鸣器应各包一层薄 service。当前规模下不值得增加三层转发，保留现状。

另：platform_mcu_*.c 全部是对 impl_*_wrap 的转发，是有意的隔离层，代价是一次函数调用和两份声明，属于设计取舍，不是冗余。

## 6. 已知限制与遗留问题

### 6.1 功能边界

| 项 | 现状 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| 速度控制 | 开环占空比，200 mm/s 目标实测 289 mm/s（约 +45%） | M3 用编码器 PID 闭环 |
| 麦轮几何 | APP_CHASSIS_HALF_LENGTH_MM / HALF_WIDTH_MM 仍标 TODO(measure) | M3 尺测后填入 |
| 里程计标定 | 24828 counts/mm 由 13 线 × 4 倍频 × 90 减速比 / (π × 60 mm) 算出，未做 2 m 直行实测 | M3 标定 |
| SET_PARAM | 未实现参数存储，如实返回 FAILED | M11 工程化 |
| SET_GRIPPER | 无夹爪硬件，如实返回 FAILED | M8 |
| 0x0201 CRC 告警 | 阈值（连续 10 帧）未做注入测试 | M3 注入验证 |
| 机械臂 | 舵机总线未接，SET_ARM_JOINTS 未做动作验证 | M8 |
| 电池采样 | 主电源断开时读数约 2.7 V（无有效输入），分压比未用万用表复核 | M3 连同低压阈值一起标定 |

### 6.2 测试稳定性

以下两类现象不改变 M2 结论，但必须记录下来，M3 继续观察：

1. 偶发 1 帧 CRC 错误。 今日 4 次静态运行中 2 次各出现 1 帧（约 1/460），固件与上位机都正确丢弃并重新同步，后续帧不受影响。单独抓包 60 s（4923 帧）0 错误，30 s、20 Hz 带 ACK 的命令流 600/600 ACK、0 错误，未能稳定复现。倾向 USB-TTL 适配器在双向流量下的偶发丢字节，M3 换适配器/加屏蔽线后复核。

2. 断流检查窗口偶发漏判。 4 次运行中 1 次未在 1 s 观察窗内看到 0x0202，复跑通过。计划把脚本改为直接等待 EVENT(0x0202) 帧，而不是轮询 STATUS。

这两项都不应通过放宽判定标准来"变绿"：CRC 一项保持 0 帧 的通过线，漏判一项记录在案。

### 6.3 未做的测试

| 测试 | 原因 |
| --- | --- |
| 关节限位/重复精度 | 舵机总线未接（M8） |
| 速度闭环误差 < 5% | 开环阶段，无闭环可测（M3） |
| 里程计 2 m 直行 / 360° 误差 | 底盘架空，未落地（M3） |
| 过流/堵转保护 | 硬件保护未接（M3/M11） |
| L2 回放、L4 实车 | 无 ROS 节点与场地（M4 之后） |

## 7. 结论

1. 协议 v1 的组帧、解帧、CRC、ACK、SEQ 去重、上报频率在真机上全部符合 docs/protocol.md；

2. 异常帧（未知命令、长度错误、CRC 错、断流）均被正确处理，没有出现死机或越界；

3. 故障码按级别仲裁，低压不会掩盖通信超时这类更高优先级故障；

4. 分层约束成立，app/service/middleware 中没有跨层调用；

5. 5 个缺陷已修复并有回归覆盖。

M2 判定：通过。 进入 M3 底盘闭环（PWM + 编码器 PID + 里程计标定）。M3 必须先把开环 +45% 的速度偏差和两项标定（麦轮几何、计数/毫米）做实，否则里程计与后续导航都会建立在错误的尺度上。