# 编码规范

目标不是"好看"，而是减少出错的可能。每条规则背后都有具体的坑。

## 1. 命名

| 对象 | 风格 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 函数 | 模块_动作，小写下划线 | motor_set_pwm、protocol_feed_byte |
| 局部变量 | 小写下划线 | wheel_speed、frame_len |
| 全局变量 | g_ 前缀 | g_fault_code |
| 宏 / 常量 | 全大写下划线 | PROTO_HEAD1、MAX_PAYLOAD |
| 类型 | 小写 + _t 后缀 | proto_frame_t、pid_t |
| 枚举值 | 大写下划线 | STATE_IDLE |

函数名要带模块前缀：motor_ / servo_ / protocol_。C 没有命名空间，前缀是唯一的隔离手段，也方便全局搜索。

## 2. 单位必须写进名字

uint16_t timeout_ms;      /* ✅ */
uint16_t timeout;         /* ❌ 毫秒还是秒？ */
int16_t speed_mm_s;       /* ✅ */
int16_t speed;            /* ❌ 整数还是浮点？什么单位？ */
float angle_deg;          /* ✅ */
float angle_rad;          /* ✅ */

这条规则的收益在调试时最明显：对着串口抓到的 0x012C，如果变量名是 speed_mm_s，立刻知道是 300 mm/s；如果是 speed，还得翻文档。

## 3. 禁止魔法数

/* ❌ */
if (len > 64) return;
HAL_Delay(200);

/* ✅ */
#define PROTO_MAX_PAYLOAD  64
#define CMD_TIMEOUT_MS     200
if (len > PROTO_MAX_PAYLOAD) return;
HAL_Delay(CMD_TIMEOUT_MS);

例外：0、1、-1 这类显而易见的边界值。

## 4. 错误处理

返回错误码，不要静默失败。

typedef enum {
    PROTO_OK = 0,
    PROTO_ERR_CRC,
    PROTO_ERR_LEN,
    PROTO_ERR_UNKNOWN_CMD,
} proto_result_t;

proto_result_t protocol_feed_byte(uint8_t byte, proto_frame_t *out);

| 场景 | 做法 |
| --- | --- |
| 参数非法 | 返回错误码，不静默截断 |
| 资源不足 | 返回错误码 + 置故障码 |
| 不可恢复 | 置 FATAL 故障码 + 安全停机 |
| 可恢复 | 记录计数，超过阈值再上报 |

为什么不能静默截断：调参时"设了 500 结果生效的是 255"，排查起来要命。宁可返回错误让人看见。

不要用 assert 做运行时检查：NDEBUG 一开就全部消失，而嵌入式发布版必然定义 NDEBUG。断言只在开发期用于"绝不可能发生"的内部不变量。

## 5. 中断服务程序

三条铁律：

1. 不阻塞——不调用 HAL_Delay、不轮询等待标志位；

2. 不动态分配——不用 pvPortMalloc；

3. 不打印——printf 底层阻塞，会把中断拖到毫秒级。

耗时逻辑（协议解析、Flash 写入、复杂计算）交给任务处理，用状态机推进。

ISR 中允许的操作：读寄存器、置标志位、更新计数器、写 DMA 缓冲区、调用纯计算函数、调用 xxxFromISR() 版本的 FreeRTOS 接口。

### 5.1 FreeRTOS 专项

中断优先级必须 ≥ configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 才能调用 FromISR 接口。

Cortex-M 的优先级是数值越小优先级越高，正好和直觉相反。CubeMX 里 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 默认是 5（即 NVIC 优先级 5）。把串口中断配成 0~4，它就能在 FreeRTOS 关中断的临界区里插进来，破坏内核链表——现象是随机 HardFault，断点打哪都不对。

| 用途 | 允许调用 RTOS API | 优先级数值 |
| --- | --- | --- |
| 急停 EXTI | 否 | 0（最高，不碰内核） |
| 串口 DMA / 编码器 | 是 | ≥ 5 |
| SysTick | 是 | 15（最低） |

中断里只通知，不干活：

/* 好：只唤醒任务 */
void USART1_IRQHandler(void)
{
    BaseType_t woken = pdFALSE;
    vTaskNotifyGiveFromISR(g_proto_task, &woken);
    portYIELD_FROM_ISR(woken);
}

/* 坏：在中断里解析一整帧，还顺便打个日志 */

portYIELD_FROM_ISR 不能漏——漏了的话任务要等到下一个时基才切换，延迟可能到 1 ms。

任务侧：用 vTaskDelayUntil 保证周期，不用 vTaskDelay（后者会累积漂移）。

TickType_t last = xTaskGetTickCount();
for (;;) {
    control_step();                 /* 1 ms 一次的真实工作 */
    vTaskDelayUntil(&last, pdMS_TO_TICKS(1));
}

时间预算：任何 ISR 的执行时间都应控制在 10 µs 量级。用 GPIO 翻转 + 示波器实测，不要估算。

## 6. volatile

用在会被中断或硬件修改的变量上：

static volatile uint8_t g_rx_ready;    /* ISR 写，任务读 */
volatile uint32_t *reg = (volatile uint32_t *)0x40021000;  /* 硬件寄存器 */

volatile 不保证原子性。volatile int n; n++; 是读-改-写三步，多上下文共享依然会丢更新。需要原子性用临界区或 std::atomic。

## 7. 结构体与协议

不要用结构体直接 memcpy 收发：

1. 填充字节内容未定义，会把栈上残留数据发出去；

2. 两端对齐规则可能不同；

3. 端序可能不同。

显式序列化：

static void put_u16_le(uint8_t *buf, uint16_t v)
{
    buf[0] = (uint8_t)(v & 0xFF);
    buf[1] = (uint8_t)(v >> 8);
}

static uint16_t get_u16_le(const uint8_t *buf)
{
    return (uint16_t)(buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8));
}

端序、对齐、平台全都无关了，而且能在 PC 上跑测试。

## 8. 动态内存

STM32 侧禁止使用 malloc/free，运行期也不调用 pvPortMalloc。

理由：碎片不可预测、失败点难处理、实时性无法保证。所有缓冲区在编译期静态分配。

FreeRTOS 的对象也一样：

• 任务、队列、信号量在 MX_FREERTOS_Init() 里一次性创建完，之后不再增删；

• 有条件就开 configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION = 1，用 xTaskCreateStatic / xQueueCreateStatic，连堆都不需要；

• 必须用堆时选 heap_4（有合并，碎片最少），并核对 configTOTAL_HEAP_SIZE 与实际用量。

唯一的例外：bootloader 也不需要——它就是最该简单可靠的那部分。

## 9. 注释

写"为什么"，不写"是什么"。

/* ❌ 读编码器 */
cnt = get_encoder();

/* ✅ 读完立即清零，避免 16 位计数器溢出丢计数 */
cnt = get_encoder();

/* ✅ 用中值积分而非欧拉积分：转弯时末端误差可降到 1/3 */
x += v * dt * cosf(theta + dtheta / 2.0f);

必须写注释的地方：

• 魔数或特殊取值的来历（如"200ms 取自最大失控距离 10cm / 最大速度 0.5m/s"）

• 与直觉相反的写法（如"这里必须先关中断再复位外设"）

• 已知限制和 TODO

• 协议字段的物理含义

## 10. 头文件

#ifndef PROTOCOL_H
#define PROTOCOL_H

#include <stdint.h>        /* 只包含真正需要的 */

/* ... */

#endif /* PROTOCOL_H */

shared/ 下禁止 #include "stm32f4xx_hal.h"——这是能在 PC 上跑测试的前提。

头文件里不放变量定义（只放 extern 声明），否则多文件包含会重复定义。

## 11. ROS 2 / C++

| 对象 | 风格 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 类名 | 大驼峰 | BaseBridge、VisionDetector |
| 成员变量 | 下划线后缀 | cmd_sub_、tf_buffer_ |
| 成员函数 | 小写下划线 | on_cmd_vel() |
| 文件 | 小写下划线 | base_bridge.cpp |

强制项：

• 用 rclcpp 的智能指针（create_subscription 返回的对象由节点管理）

• 不在构造函数里做可能失败的重活，用生命周期节点的 on_configure

• 定时器回调里不做阻塞操作

## 12. Python

• 遵循 PEP 8，用 black 格式化、flake8 检查

• 类型注解写上：def parse(cls: str) -> Optional[str]:

• 不用可变对象作默认参数（def f(a, b=[]) 是经典错误）

• 异常不要裸 except:

## 13. 格式化与静态检查

# C / C++
clang-format -i --style=file firmware/**/*.c firmware/**/*.h

# Python
black ros2_ws/src tools
flake8 ros2_ws/src tools --max-line-length=100

# 编译告警全开（这是最有效的静态检查）
gcc -std=c99 -Wall -Wextra -Wshadow -Wconversion -Werror

-Werror 的理由：告警不处理就会越积越多，最后没人看。一开始就要求零告警，成本最低。

## 14. 提交前自检

☐ 能编译，零告警

☐ 没有注释掉的调试代码

☐ 没有 printf / HAL_Delay 留在 ISR 里

☐ 没有硬编码的密码、IP、路径

☐ 新增的魔数已经定义成宏

☐ 单位已经写进变量名

☐ 改了协议的话，docs/protocol.md 同步更新