# 项目介绍

## 1. 背景

移动机器人能走、能看、能抓，这三件事分开做都不算难；难的是把它们串成一条能在真实环境里反复跑通、出问题能兜底的链路。

本项目是一个移动底盘 + 六轴机械臂的具身抓取系统，目标是打通从"听懂一句话"到"把东西抓起来"的完整流程，并按正规项目的标准做工程化：协议有文档、故障有分级、版本可追溯、升级有回滚。

## 2. 目标与范围

做什么：

• 激光 SLAM 建图与定位，Nav2 自主导航与避障

• 视觉识别目标并在端侧完成推理（RKNN / NPU）

• 手眼标定 + 逆运动学 + 六轴抓取闭环

• 离线语音指令识别与意图解析

• 固件在线升级（bootloader + APP 分离）

• 故障检测、分级处理与上报

不做什么（明确边界，避免摊大饼）：

• 不做三维 SLAM，只用 2D 激光

• 不做多机协作

• 不做通用物体抓取（针对训练过的类别）

• 不做功能安全认证，急停为软件实现

## 3. 系统组成

| 部分 | 硬件 | 软件 |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | RK3566（4×A55，0.8 TOPS NPU） | Linux + ROS 2 Humble |
| 下位机 | STM32F103RCT6（72MHz，48KB RAM） | FreeRTOS + C |
| 建图定位 | 2D 激光雷达 | SLAM Toolbox |
| 导航 | — | Nav2 |
| 视觉 | 深度相机 | YOLO 自训练 + RKNN 端侧推理 |
| 机械臂 | 六轴 PWM 舵机 | 逆解 + 轨迹插补 |
| 交互 | 麦克风阵列 | Vosk 离线识别 |

架构细节见项目框架。

## 4. 技术选型与理由

| 选择 | 理由 | 放弃的方案及原因 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 | 生态完整，Nav2 / SLAM Toolbox / TF2 都是现成的；节点隔离便于单独重启 | ROS 1 已停止维护 |
| SLAM Toolbox | 位姿图 + 回环，支持序列化与纯定位模式，与 Nav2 同生态 | Gmapping 是粒子滤波，无法回环修正；Cartographer 调参成本高 |
| 2D 激光为主 | 室内结构化环境，2D 足够且算力开销小；IMU 融合抑制里程计漂移 | 视觉 SLAM 在弱纹理、光照变化下不稳定 |
| YOLO + RKNN | RK3566 有 0.8 TOPS NPU，INT8 推理比 CPU 快一个量级 | 云端推理依赖网络、有延迟和隐私问题 |
| Vosk | 完全离线，中文小模型 40~50MB，流式输出 | 云端 ASR 依赖网络；Whisper 模型大，板端跑不动 |
| 双控架构 | Linux 无法保证电机环的微秒级时序 | 单 SoC 方案需要带实时核的芯片（如 i.MX8 + M 核），本板不具备 |
| bootloader + APP 分离 | 支持在线升级，升级失败不影响运行 | 单镜像方案升级失败即变砖 |

## 5. 关键指标

以下为验收目标，实测值待填。未实测的项目不写数字。

| 指标 | 目标 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 建图闭合误差 | < 10 cm | 待测 |
| 导航到达精度 | < 10 cm | 待测 |
| 视觉推理帧率 | ≥ 15 FPS | 待测 |
| 检测 mAP50 | ≥ 0.85 | 待测 |
| 抓取成功率 | ≥ 80%（20 次） | 待测 |
| 手眼标定端到端误差 | < 10 mm | 待测 |
| 语音命令词识别率 | ≥ 90%（安静环境） | 待测 |
| 通信超时停车响应 | < 200 ms | 待测 |
| 整机续航 | 待定 | 待测 |

## 6. 里程碑

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 板端环境、ROS 2 工作空间 | ⬜ |
| M2 | 串口协议打通（CRC、状态机、测试向量） | ⬜ |
| M3 | 底盘闭环：PWM / 编码器 / PID / 里程计 | ⬜ |
| M4 | 激光建图与定位 | ⬜ |
| M5 | Nav2 导航 | ⬜ |
| M6 | 相机标定 + 手眼标定 | ⬜ |
| M7 | YOLO 训练与 RKNN 端侧部署 | ⬜ |
| M8 | 六轴控制与抓取闭环 | ⬜ |
| M9 | 语音交互 | ⬜ |
| M10 | bootloader 与在线升级 | ⬜ |
| M11 | 工程化：日志、故障、systemd、版本 | ⬜ |
| M12 | 测试与优化 | ⬜ |

## 7. 已知限制

诚实地列出边界，比回避更有价值：

1. SLAM 用的是现成方案：SLAM Toolbox 的集成、调参与故障排查，未修改算法本身。

2. 检测网络用的是官方结构：负责数据采集、训练调参、量化和端侧部署，未做网络结构设计。

3. 抓取面向已知类别：训练集覆盖的物体，新类别需要重新采集和训练。

4. 无功能安全认证：急停为软件实现，商用需要独立的硬件安全回路。

5. 无远程诊断：故障需现场读取日志。

## 8. 相关文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目框架 | 系统分层、硬件拓扑、数据流、部署 |
| 软件结构 | 包划分、接口、状态机、并发、错误处理 |
| 串口协议 | 帧格式、命令字、CRC、超时、故障码 |
| 提交规范 | 提交信息、分支模型、版本与标签 |
| 编码规范 | 命名、错误处理、ISR 约束 |
| 自测规范 | 测试分层、故障注入、发版检查 |
| AI 使用说明 | 使用边界、验证要求 |